Lesson 11

Αλγόριθμοι Μάθησης ΤΝΔ

Η διαδικασία μάθησης αποτελεί βασική συνιστώσα του αντικειμένου των ΤΝΔ και διακρίνονται σε δύο τεχνικές: α) μάθηση με εποπτεία ή επίβλεψη και β) μάθηση

Για την αντιμετώπιση των σημάτων, που προέρχονται από τους αισθητήρες της ελεγχόμενης διαδικασίας, το μη-γραμμικό στοιχείο του βασικού νευρώνα πρέπει να αντικατασταθεί με μια ομαλή μη-γραμμική σχέση. Ο κανόνας μάθησης των Widrow και Hoff πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες.

Ο αλγόριθμος μάθησης ενός νευρώνα με μη-γραμμική παραγωγίσημη βαθμίδα είναι σχετικά απλός και είναι γενίκευση του αλγορίθμου μάθησης των Widrow και Hoff.

Ο αλγόριθμος μάθησης με διάδοση προς τα πίσω παίρνει το όνομα του από το γεγονός ότι για να υπολογιστούν τα βάρη γίνεται ανάκληση στη ροή του υπολογισμού. Με τη γνώση αυτή υπολογίζονται οι διάφορες συναρτήσεις των μη-γραμμικών σχέσεων εισόδου-εξόδου και οι παράγωγοι τους (f,g). Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου υπολογίζονται οι μεταβολές ή διορθώσεις ΔWmστα βάρη του στρώματος εισόδου και Δνmτου στρώματος εξόδου.

Νευρο-Ασαφείς Ελεγκτές

Οι νευρο-ασαφείς ελεγκτές αποτελούν μια υβριδική οικογένεια του Ευφυούς Ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα.

Ένας νευρο-ασαφής ελεγκτής συνδυάζει την ασαφή λογική και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και μπορεί να αντικαταστήσει έναν ασαφή ή ένα νευρωνικό ελεγκτή. Τα χαρακτηριστικά ενός υβριδικού ελεγκτή είναι τα εξής: α) έχει δομή που απορρέει από το συνδυασμό των δύο τεχνικών, β) το αποτέλεσμα που προκύπτει περιέχει ασαφή στοιχεία  και γ) η μεθοδολογία σχεδιασμού είναι αποτέλεσμα σύντηξης των δύο τεχνικών.

Αποτελείται από διάφορα στρώματα τα οποία χρησιμοποιούν κόμβους. Οι κόμβοι στο πρώτο στρώμα της εισόδου τροφοδοτούν τα επόμενα και το τέταρτο παράγει την έξοδο. Κάθε νευρώνας στο δεύτερο αντιπροσωπεύει έναν κανόνα. Το σύνολο των νευρώνων στο στρώμα αυτό αντιπροσωπεύει τη βάση γνώσης του ελεγκτή.