Lesson 7

Ασαφείς Ελεγκτές

Τα δομικά στοιχεία ενός ασαφούς ελεγκτή είναι τα εξής: α) η βάση δεδομένων πραγματικού χρόνου, β) η βάση γνώσης, γ) τα ασαφή σύνολα, δ) το σύστημα ανάπτυξης, ε) τον ασαφοποιητή, στ) το μηχανισμό συμπερασμού και ζ) τον αποασαφοποιητή.

Η θεωρία της ασαφούς λογικής είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την διαχείριση των γλωσσικών κανόνων ελέγχου μιας βιομηχανικής διαδικασίας.

Οι μετρήσεις των μεταβλητών μιας διαδικασίας είναι σαφείς και συνεπώς απαιτείται ασαφοποίηση των τιμών αυτών. Οι γλωσσικοί κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο μιας διαδικασίας έχουν τη μορφή πολλαπλών αίτιων και ενός συμπεράσματος. Στην περίπτωση πολλαπλών εξόδων ο ασαφής γλωσσικός ελεγκτής αποσυνθέτεται σε ένα σύνολο ελεγκτών πολλαπλών εισόδων και μιας εξόδου.

Οι τεχνικές αποασαφοποίησης που υπάρχουν είναι: α) Αποασαφοποίηση μέγιστου, β) Αποασαφοποίηση με μέσο όρο των μεγίστων, γ) Αποασαφοποίηση κεντρώου και δ) Αποασαφοποίηση κέντρου βάρους.