Lesson 8

Σχεδιασμός Ασαφούς Αλγορίθμου

Οι παράμετροι σχεδιασμού ενός ασαφούς ελεγκτή είναι οι εξής:α) οι στρατηγικές ασαφοποίησης, β) η βάση δεδομένων πραγματικού χρόνου, γ) η βάση γνώσης, δ) η λογική του μηχανισμού συμπερασμού και ε) η από-ασαφοποίηση.

Τα κυριότερα σημεία κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του αλγορίθμου ενός ασαφούς ελεγκτή είναι τα εξής: α) Διακριτοποίηση του υπερσυνόλου αναφοράς, β) προσδιορισμός των ασαφών συνόλων, γ) προσδιορισμός της τραχύτητας των ασαφών συνόλων, δ) Συμπλήρωση των ασαφών συνόλων, ε) η συμπλήρωση της βάσης γνώσης που έχει να κάνει με τους ίδιους τους κανόνες ελέγχου, στ) επιλογή των μεταβλητών εισόδου του ελεγκτή, ζ) απόκτηση των κανόνων της βάσης γνώσης και η) δικαιολόγηση των κανόνων ελέγχου.

Το πεδίο φάσης είναι χρήσιμο για να κατασκευαστούν οι κανόνες ελέγχου απλών γλωσσικών συστημάτων ελέγχου. Οι μεταβλητές εισόδου είναι το σφάλμα e και η μεταβολή του σφάλματος De. H έξοδος είναι η μεταβολή της μεταβλητής ελέγχου Du. Τρία ασαφή σύνολα δηλαδή το θετικό, το μηδενικό και το αρνητικό επαρκούν για τον τραχύ έλεγχο της διαδικασίας.

Ο βιομηχανικός ελεγκτής τριών όρων (PID) αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του βιομηχανικού ελέγχου, ο δε συντονισμός τους βασίζεται σε απλούς κανόνες όπως αυτοί των Ziegler και Nichols ή των Persson και Astrom.