Α

Άκαμπτος έλεγχος:

Είναι η μικροσκοπική περιγραφή των διαδικασιών υπό έλεγχο με διάφορες εξισώσεις ή εξισώσεις διαφοράς που βασίζεται η σύγχρονη θεωρία ελέγχου.

Αποασαφοποίηση:

Είναι το αντίθετο της ασαφοποίησης, δηλαδή τα ασαφή σύνολα των εξόδων του ελεγκτή μετατρέπονται σε σαφείς δράσεις ελέγχου.

Ασαφές Πρότυπο Ανοικτού Βρόχου:

Το σύνολο των κανόνων που εκφράζει τα δυναμικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας με ανοικτό βρόχο καλείται Ασαφές Πρότυπο Ανοικτού Βρόχου.

Ασαφής δήλωση συνεπαγωγής:

Περιγράφει τη σχέση μεταξύ των γλωσσικών μεταβλητών του ελεγκτή.

Ασαφής λογική:

Είναι ένα υπερσύνολο της κλασικής λογικής η οποία έχει επεκταθεί ώστε να μπορεί να χειριστεί τιμές αληθείας μεταξύ του απολύτως αληθούς και του απολύτως ψευδούς.

Ασαφοποίηση:

Είναι εκεί όπου οι φυσικές μεταβλητές της διαδικασίας μετατρέπονται στη γλώσσα των ασαφών συνόλων.

B

Βαθμός αβεβαιότητας:

Της ελεγχόμενης διαδικασίας, που χαρακτηρίζεται από την πληρότητα και ασάφεια των πληροφοριών που προέρχονται από τις διαταραχές της διαδικασία, παίζει μεγάλο ρόλο στην αναζήτηση της συμπεριφοράς του κλειστού συστήματος.

Βαθμός εκπλήρωσης:

Ουσιαστικά περιγράφει κατά πόσο οι είσοδοι του ελεγκτή ταιριάζουν τα αίτια κάθε κανόνα και έχει την έννοια βάρους που αποδίδεται σε κάθε κανόνα.

Βάση γνώσης:

Ενός ελεγκτή είναι το σύνολο γλωσσικών κανόνων που απαιτεί ο έλεγχος διεργασιών με ασαφείς ελεγκτές.

Γ

Γλωσσικός Ελεγκτής:

Αποτελείται από ένα σύνολο γλωσσικών κανόνων αλλά δεν κατέχει μηχανισμό συμπερασμού, δηλαδή λογισμικό που να έχει την ικανότητα να συμπεραίνει.

Γλωσσικός κανόνας:

Ή πρωτόκολλο ελέγχου είναι μέσο για την αναπαράσταση της γνώσης το οποίο ορίζονται οι συνθήκες και οι αντίστοιχες δράσεις ελέγχου στην ελεγχόμενη διαδικασία.

Δ

Δυσλειτουργία:

Aναφέρεται στη μη κανονική λειτουργία του υποσυστήματος και εξαρτάται από τον τύπο και την έκταση της δυσλειτουργίας.

Ε

Εκτελεστής:

Του πληροφοριακού συστήματος καθορίζει τις χρονικές στιγμές στις οποίες ο ασαφής ελεγκτής μπορεί να εκτελείται με εντολές διακοπών.

Εμπειρικό πρότυπο:

Παράγει ένα πλαίσιο για το πώς και όχι γιατί η ελεγχόμενη διαδικασία συμπεριφέρεται με τον συγκεκριμένο τρόπο αντί να βασίζεται σε μαθηματικό πρότυπο της φυσικής διαδικασίας.

Έμπειρο Σύστημα:

Ορίζεται ως η ενσωμάτωση σε ένα υπολογιστικό σύστημα, ενός στοιχείου γνώσης, που εκλήθη από έναν έμπειρο ειδικό, με μια κατάλληλη μορφή έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να προσφέρει ευφυείς συμβουλές και να λάβει μια ευφυή απόφαση για την λειτουργία μιας διαδικασίας.

Εξελικτικός Υπολογισμός:

Είναι ένας γενικός όρος για υπολογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούν υπολογιστικά πρότυπα βιολογικών εξελικτικών διαδικασιών για την επίλυση σύνθετων πρακτικών προβλημάτων.

Επαναχρησιμότητα:

Είναι η ικανότητα μιας αρχιτεκτονικής να χρησιμοποιεί τα ίδια υποσυστήματα σε διαφορετικές αλλά παρόμοιες εφαρμογές.

Επεκτασιμότητα:

Είναι η ικανότητα μιας αρχιτεκτονικής να επιτρέπει επέκταση τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού.

Εύκαμπτος Έλεγχος:

Είναι το σύνολο των μεθοδολογιών ελέγχου που βασίζονται στη γνώση και εμπειρία του ανθρώπου και έχει στενή σχέση με την Εύκαμπτη Πληροφορική.

Ευφυές Σύστημα:

Χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αναπαράστασης της γνώσης και εξαγωγής συμπερασμάτων για την επίλυση προβλημάτων και έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν γνώση από διάφορες περιοχές της ανθρώπινης σκέψης και δραστηριότητας.

Ευφυΐα:

Είναι η μεγάλη νοητική ικανότητα που έχει κάποιος.

Μ

Μακροσκοπικός Έλεγχος:

Είναι έλεγχος που έχει βάσεις στη γνώση της δυναμικής συμπεριφοράς της ελεγχόμενης διαδικασίας που απορρέει από μετρήσεις των κύριων μεταβλητών εισόδου και εξόδου.

Μηχανισμός συμπερασμού:

Υπάρχει στον πυρήνα κάθε ασαφούς ελεγκτή με τον οποίο συμπεραίνονται οι αποφάσεις του ελεγκτή.

Ν

Νευρωποίηση:

Εννοεί τη χρήση τεχνητού νευρωνικού δικτύου κατά την ανάπτυξη ασαφών συστημάτων.

Ο

Ορθότητα:

Είναι η ικανότητα εκτέλεσης σε ένα δεδομένο σύνολο λειτουργικών απαιτήσεων για τις οποίες το ελάχιστο σύνολο των οριακών κριτηρίων ασφαλείας μπορεί να εκτιμηθεί.

Π

Πεδίο φάσης:

Απεικονίζει την τροχιά του σφάλματος έναντι της μεταβολής του σφάλματος μιας διαδικασίας.

Προβλεπτική συντήρηση:

Είναι η εφαρμογή κατά την οποία το έμπειρο σύστημα επεξεργάζεται δεδομένα από συνεχείς μετρήσεις και προσπαθεί να συμπεράνει τα αίτια και την προέλευση της απαράδεκτης λειτουργίας λόγω βλάβης κάποιας μονάδας της παραγωγικής διαδικασίας.

Σ

Σθανερότητα ή ευρωστία:

Είναι η ικανότητα ενός ελεγκτή να επιτυγχάνει λειτουργικότητα κάτω από ανώμαλες ή άγνωστες ενδογενείς και εξωγενείς συνθήκες.

Στατικός νεύρωνας:

Αποτελείται από έναν αθροιστή, η έξοδος του οποίου είναι το σταθμισμένο άθροισμα των εισόδων του.

Συμβατικός Έλεγχος:

Στηρίζεται στις αναλυτικές μεθόδους της κλασικής και της σύγχρονης θεωρίας του Αυτομάτου Ελέγχου.

Συναρμολογησιμότητα:

Επιτρέπει αυξητικές αλλαγές στο σύστημα.

Συνεπαγωγή:

Είναι κάτι που προκύπτει ή ακολουθεί λογικά από τα όσα δηλώνονται στο εκφώνημα.

Σύνολο:

Σύμφωνα με την θεωρία αριθμών, αποτελείται από έναν πεπερασμένο ή άπειρο αριθμό στοιχείων.

Σύνολο ορισμού ή υπερσύνολο αναφοράς:

Ονομάζεται το σύνολο των ασαφών τιμών της κατάστασης xi

Σύνολο υποδειγμάτων:

Το σύνολο των κανόνων ελέγχου μετατρέπονται διαδοχικά σε αριθμητικά υποδείγματα αποτελούν το σύνολο των υποδειγμάτων.

Σφάλμα δικτύου:

Είναι η διαφορά μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής εξόδου του δικτύου.

Τ

Τελεστής:

Στα μαθηματικά ορίζεται γενικά ως μία συνάρτηση που δρα πάνω σε κάποια άλλη συνάρτηση, μετασχηματίζοντάς την κατά έναν καθορισμένο τρόπο.

Υ

Υβριδική τεχνική:

Στηρίζεται στην εξέλιξη ισόμορφων ελεγκτών που απεικονίζουν τις μαθηματικές πράξεις της ασαφούς λογικής με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.

Υπερσύνολο αναφοράς:

Είναι το “μέρος” που ανήκουν τα στοιχεία όλων των συνόλων.

Υπολογιστική Νοημοσύνη:

Είναι η επιστήμη που προσπαθεί να αναπαράγει την ευφυΐα του ανθρώπου με υπολογιστικές τεχνικές.